PROIECT DE LECȚIE

ŞCOALA: Palatul Copiilor Deva

PROFESOR: Cucu Amalia-Mihaela

CERCUL: Construcţii Electronice

PERIOADA: 9-14.XII (2 ore)

GRUPA: Avansaţi

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Componente de circuit şi circuite electronice

TEMA: „Montaje divertisment pentru sărbătorile de iarnă – Brăduţ electronic”

TIPUL LECŢIEI: Mixtă

OBIECTIVE EDUCAŢIONALE:

- OBIECTIVE COGNITIVE:

- Să dovedească asimilarea noţiunilor dobândite despre elementele de

circuit;

- Să utilizeze corect noţiunile despre elementele de circuit învăţate în

cazul montajului „Brăduţ electronic”;

- Să analizeze corect o problemă propusă spre rezolvare;

- OBIECTIVE PSIHOMOTORII:

- Să-şi formeze şi consolideze deprinderile practice de realizare a unui

montaj electronic;

- Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare, de rezolvare

a problemelor;

- OBIECTIVE AFECTIVE:

- Să-şi formeze convingerea despre utilitatea şi aplicativitatea montajelor

electronice realizate, în viaţa de zi cu zi sau ca divertisment;

- Să se implice cu interes la toate etapele lecţiei;

- Să se bucure de rezultatele muncii depuse;

COMPETENŢE GENERALE:

G4-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a citi şi interpreta orice schemă electronică.

G5-Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a realiza practic, după o schemă dată, un montaj electronic simplu sau mai complex, de evaluare şi utilizare a montajelor.

COMPETENŢE SPECIFICE:

c1 - Să cunoască tipul şi specificul circuitului integrat MMC 4060;

c2 - Să arate alcătuirea şi funcţionarea pe scurt a montajului „Brăduţ

electronic”;

c3 - Să cunoască domeniul de utilizare al montajului realizat şi caracteristicile

tehnice;

c4 - Să realizeze corect şi estetic montajul „Brăduţ electronic” şi să-l verifice;

c5 - Să folosească corect termenii tehnici de specialitate;

STRATEGIA DIDACTICĂ:

- PRINCIPII DIDACTICE: - principiul participării şi învăţării active

- principiul accesibilităţii

- principiul asigurării progresului gradat al

performanţei

- principiul conexiunii inverse

2. TEHNICI DE INSTRUIRE: - metode de comunicare orală: conversaţia,

expunerea, explicaţia, conversaţia euristică,

observaţia, problematizarea

- metode de acţiune: activitatea practică,

exerciţiul

3. RESURSE MATERIALE: - fişe de evaluare, schema montajului de realizat,

cablaje imprimate, componente electronice pt.

montajul „Brăduţ electronic”, pistoale de lipit,

fludor, aparate de măsură, conductoare de

legătură, sursă de tensiune (baterie)

4. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: - frontală

- individual

5. FORME DE DIRIJARE: - dirijată de profesor, independentă

6. METODE DE EVALUARE: - evaluare sumativă (fişe de evaluare, realizare

montaj); evaluare pe parcursul lecţiei

- observarea sistematică a elevilor

- TIPURI DE EVALUARE: - evaluare orală, probă scrisă - fişe de evaluare,

probă practică, autoevaluare

7. SURSE INFORMAŢIONALE:

- Gh. Ştefan - „Circuite integrate digitale”

- Sabin Ionel, Radu Munteanu - „Introducere practică în electronică”

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

| Nr. crt. | Etapele lecţiei | Competențe specifice | Activitatea profesorului | Activitatea elevilor | Resurse procedurale | Resurse materiale | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moment organizatoric |  | -Verifică prezenţa, consemnează absenţii. -Dispune distribuirea elevilor la mesele de lucru. -Distribuie materialele şi aparatele ce vor fi utilizate la lecţie. | -Răspund la apel. -Pregătesc caietele, cele necesare pentru lecţie. -Ocupă locurile la mese. | -Conversaţia | -Materiale, aparate necesare lecţiei |  |
| 2. | Captarea atenţiei |  | -Cere elevilor să enumere câteva montaje pe care le ştiu, potrivite ca divertisment pentru sărbătorile de iarnă. | -Dau exemple de astfel de montaje electronice: instalaţiile de pom, sonerii muzicale, diferite jocuri de lumini, etc. | -Conversaţia -Frontal |  |  |
| 3. | Anunţarea titlului temei şi a obiectivelor |  | -Astăzi vom vorbi despre alcătuirea şi funcţionarea unui astfel de montaj şi anume „Brăduţ electronic” şi apoi îl veţi realiza practic pentru a-l avea fiecare dintre voi de sărbători. | -Notează titlul temei în caiete. | -Expunerea -Frontal | -Tablă, cretă -Caiete notiţe |  |
| 4. | Reactualizare cunoştinţe | c5 | -Cere elevilor să clasifice circuitele integrate-principalele tipuri, dând exemple din fiecare. | -Clasifică circuitele integrate: a.liniare (analogice) b.digitale (numerice, logice) -Dau exemple. | -Conversaţia -Frontal |  | -Evaluare orală |
| 5. Nr. crt. | Dirijarea învăţării Etapele lecţiei | c2, c5 c1, c5 Competențe specifice | -Cere elevilor să urmărească schema montajului „Brăduţ electronic” arătând alcătuirea acesteia. -Ce tip de circuit integrat este MMC 4060 analog sau digital. Activitatea profesorului | -Arată alcătuirea schemei: circuitul integrat MMC 4060, condensatorul C1, rezistenţele R1-R7, R8, R9, ledurile L1-L9, dioda D. -Circuit digital. Activitatea elevilor | -Observaţia -Conversaţia -Frontal -Conversaţia -Frontal Resurse procedurale | Resurse materiale | -Evaluare orală Evaluare |
| 5. | Dirijarea învăţării | c2,c5 c2,c5 c2,c5 | -MMC 4060 este un circuit numărător binar asincron, cu transport succesiv, de 14 biţi şi oscilator. -Oscilatorul este realizat cu reţeaua RC. Din ce componente e formată. -Rolul rezistenţelor R1-R7. Funcţionare montaj -Integratul are o intrare de RESET activă pe „1” logic, ce aduce toate ieşirile numărătorului în starea „0” şi inhibă oscilatorul. Starea numărătorului avansează cu un pas (bit), în ordine binară, sincron cu tranziţia negativă a semnalului de tact aplicat pe pinii 11 şi 9. Este permis lucrul cu semnale având fronturile oricât de lente. Pe ieşirile Q4-Q10 s-au legat led-urile. Prin intermediul căror componente din schemă sunt conectate led-urile. -Caracteristici tehnice: 1. tensiunea de alimentare: 6-11 V 2. curent maxim consumat: 35 mA 3. frecvenţa de tact: cca 140 Hz -Cine permite obţinerea frecvenţei? -La 9V montajul funcţionează f. bine Ce folosim pentru alimentarea cu 9V | -Notează în caiete. -R8, R9 şi C1. -Sunt rezistenţe de limitare pentru led-uri. -Urmăresc explicaţia. -Prin intermediul rezistenţelor R1-R7. -Notează în caiete. -Reţeaua R8, R9, C1. -Baterii de 9V. | -Explicaţia -Frontal -Observaţia -Conversaţia euristică -Frontal -Expunerea -Explicaţia -Frontal -Observaţia -Conversaţia euristică -Frontal -Expunerea -Frontal -Conversaţia euristică -Frontal | -Caiete notiţe -Caiete notiţe |  |
| Nr. crt. | Etapele lecţiei | Competențe specifice | Activitatea profesorului | Activitatea elevilor | Resurse procedurale | Resurse materiale | Evaluare |
| 6. | Realizarea feedback-ului Obţinerea performanţei | c2,c5 c2, c5 c4 c1, c3, c5 | -Circuitul 4060 (CMOS) funcţionează la tensiuni cuprinse între 3 şi 18 V. În ce fel credeţi că are influenţă asupra modului de funcţionare al montajului modificarea tensiunii de alimentare. -Cere elevilor să arate alcătuirea şi funcţionarea pe scurt a montajului. -Cere elevilor să treacă la realizarea practică a montajului „Brăduţ electronic”, utilizând materialele necesare acestui scop. -Evaluează montajele realizate de elevi. -Distribuie elevilor fişele de evaluare: 1. Tipul şi specificul circuitului MMC 4060. 2. Domeniul de utilizare al montajului „Brăduţ electronic”. 3. Caracteristicile tehnice ale montajului. | -Modificarea tensiunii de alimentare are influenţă asupra perioadei de pâlpâire şi a intensităţii luminoase a led-urilor. -Arată alcătuirea şi funcţionarea montajului „Brăduţ electronic”. -Realizează practic montajul electronic corect şi estetic. -Verifică montajul, îl autoevaluează. -Completează fişele de evaluare. | -Problemati- zarea -Conversaţia euristică -Frontal -Conversaţia -Frontal -Activitatea practică -Individual -Exerciţiul -Individual | -Schema electrică a montajului, pistoale de lipit, fludor, sacâz, cablaje imprimate, componente electronice, conductoare de legătură, sursă de tensiune, multimetre -Fişe de evaluare | -Evaluare orală -Proba practică -Autoeva- luare -Proba scrisă |
| 7. | Temă |  | -Găsiţi alte aplicaţii ale montajului. | -Notează tema. | -Conversaţia |  |  |