Palatul Copiilor Deva                                                              Grupa nr. ________

Cercul: Construcţii Electronice

FIŞĂ DE LUCRU – GRUPA AVANSAŢI

Determinarea valorilor numerice ale mărimilor electrice

1. Realizaţi un circuit electric simplu serie cu două consumatoare şi măsuraţi valorile tensiunilor electrice care cad pe fiecare din cele două consumatoare:

a) folosind aparat de măsură cu ac indicator – voltmetru

b) folosind aparat de măsură digital – multimetrul

Comparaţi rezultatele.

2. Determinaţi rezistenţa electrică a unuia din cele două consumatoare folosind:

a) metoda ampermetrului şi voltmetrului

b) ohmmetrul

Comparaţi rezultatele.

3. Determinaţi rezistenţa electrică a unui rezistor marcat în codul culorilor sau în clar cu ohmmetrul. Comparaţi rezultatul măsurării cu valoarea rezistenţei nominale înscrisă pe rezistor. Găsiţi cauze posibile a diferenţei apărute.

4. Comparaţi rezultatele obţinute între grupe de lucru la pct. 1, 2, 3. Găsiţi cauze posibile ale diferenţelor apărute.